様式第10号（第12条関係）

設計内容説明書

一戸建ての住宅用

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 設計者所属及び連絡先 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １．構造躯体等の劣化対策 |  |  |  |  |  |
| ２．耐震性 |  |  |  |  |  |
| ３．可変性 |  |  |  |  |  |
| ４．維持管理・更新の容易性 |  |  |  |  |  |
| ５．高齢者等配慮対策（共用部分） |  |  |  |  |  |
| ６．省エネルギー対策 |  |  |  |  |  |
| ７．住宅の規模 |  |  |  |  |  |
| ８．維持保全の方法 |  |  |  |  |  |
| ９．資金計画 |  |  |  |  |  |

※は審査者記入欄

[備考]

１．この様式は、必要な範囲内で、個別の説明において詳細に設定することができます。ただし、既存の項目を削除することはできません。

２．様式内の欄に記載事項が入らない場合は、別紙によることができます。この場合にあっては、別紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。

３．「設計者の指名」欄には、設計内容の問い合わせ等に対応できるこの書類の作成責任者の氏名を記載してください。

４．「設計者所属及び連絡先」欄には、設計内容の問い合わせ等に対応できる設計事務所等名称及び電話番号を記載してください。

５．「審査員氏名」欄には、登録住宅性能評価機関における審査の場合にあっては、審査を行った審査員の氏名を記載してください。

６．「確認項目」欄には、認定基準を満たすうえで確認すべき項目を記載してください。（記入例参照）

７．「設計内容説明欄」の「項目」欄には、認定基準を満たす根拠となる設計内容の項目を記載してください。（記入例参照）

８．「設計内容説明欄」の「設計内容」欄には、建築物の設計内容のうち、認定基準を満たす根拠となる具体の部材、設備等の名称、数量、寸法、性能・品質を特定する認定等の名称及び番号、構成方法、接合方法その他事項を記載してください。（記入例参照）

８．「設計内容説明欄」の「記載図書」欄には、「設計内容」欄に記載した事項が記載されている平面図、立面図、断面図、伏図、構造詳細図、仕様書等の具体の設計図書の名称を記載してください（記入例参照）。また、同一名称の設計図書が複数にわたる場合は、対象となる図面番号等を記載してください。

（記入例）

設計内容説明書

一戸建ての住宅用

| 建築物の名称 | 住宅太郎邸新築工事 |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 | 岩手県○○市○○町○－○－○ |
| 設計者氏名 | 長期 優子 |
| 設計者所属及び連絡先 | ○○設計事務所 電話番号：△△△-○○○-□□□□ |
| 審査員氏名 | － |

| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| 1．構造躯体等の劣化対策 | 外壁の軸組み等 | 外壁の構造等（地面から１ｍ） | ・外壁の構造（☑通気構造等 □その他 | 仕上表 伏図 |  |
|  |  |  | ・柱［☑製材（樹種 ヒノキ・スギ ） □集成材等（種類 ）］ 小径（ １２．０ cm） 薬剤処理［□有（方法 ） ☑無］ |  |  |
|  |  |  | ・柱以外の軸材［☑製材（樹種 スギ ） □集成材等（種類 ）］ 薬剤処理［☑有（方法 保存協会認定防腐剤を 現場散布 ） □無］ |  |  |
|  |  |  | ・構造用合板等の種類（ 構造用合板 ） 薬剤処理［☑有（方法 同上 ） □無］ |  |  |
|  | 土台 | 防腐・防蟻処理 | ・土台に接する外壁下端の水切り（☑有 □無） | 伏図 |  |
|  |  |  | ・土台の樹種（ ヒノキ ） ・薬剤処理［□有（方法 ） ☑無］ |  |  |
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・防蟻方法（☑べた基礎等 □土壌処理 □その他） ・土壌処理［□有（方法 ） ☑無］ | 仕上表 |  |
|  | 浴室・脱衣室の防水 | 防水上の措置 | ・浴室（☑浴室ユニット □防水上有効な仕上 □その他の防水措置 □防腐措置） （方法 ） | 仕上表 |  |
|  |  |  | ・脱衣室（☑防水上有効な仕上 □その他の防水措置 □防腐措置） （方法 壁：ビニルクロス 床：塩化ビニル製床材） |  |  |
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | ・地盤面から基礎上場までの高さ（ ４２０ mm） | 仕上表 矩計図 |  |
|  | 床下防湿・換気措置 | 防湿方式 | ・防湿方法［☑コンクリート（厚さ １２０ mm） □防湿フィルム（厚さ mm）］ ・防湿フィルムの場合の材料（ ） | 仕上表 基礎伏図 矩計図 |  |
|  |  | 換気措置 | □基礎部の開口 （外周部の設置間隔 m） （開口高さ mm、幅 mm） ☑ねこ土台（有効面積120c㎡／m、高さ ２cm） |  |  |
|  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | ・換気口の位置（吸気口：軒裏 排気口：軒裏 ） ・換気口の面積の天井面積に対する割合 （１階：1.89／250、２階：1.37／250） | 仕上表 矩計図 |  |
|  | 点検空間の確保 | 床下措置 床下空間 小屋裏措置 | ・床下空間への措置 点検口［☑有 □無］ ・床下有効高さ （ ３３０ mm） ・小屋裏空間への措置 点検口［☑有 □無］ | 平面図 伏図 |  |

| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| 2．耐震性 （耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）等級２とする場合の例） | 土台・柱 | 柱の小径 | ・小径（ １２０ mm） | 伏図 |  |
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・品質（ 亜鉛メッキ処理 ） ・埋込み長さ（ ２５０ mm） ・位置・間隔（ 柱芯から150mm、間隔1820mm ） |  |  |
|  | 耐力壁 | 筋かい耐力壁 | ・種類（ 片方向筋かい、45×90mm ） （ たすき掛け筋かい、45×90mm ） | 壁量計算書 |  |
|  |  | 木摺耐力壁 | ・種類（ 木摺 片面12×75mm、間隔95mm ） |  |  |
|  |  | 面材耐力壁 | ・種類（ ）厚さ（ ） （ ）厚さ（ ） |  |  |
|  |  |  | ・くぎ打ち（種類 、間隔 mm） |  |  |
|  |  | 基準法で定める存在壁量 | ・Ｘ軸方向（１階3,230cm、２階1,296cm） ・Ｙ軸方向（１階2,889cm、２階1,136 cm） |  |  |
|  |  | 基準法で定める必要壁量 | ・Ｘ軸方向（１階2,433cm、２階1,113cm） ・Ｙ軸方向（１階2,393cm、２階1,113cm） |  |  |
|  | 準耐力壁等 | 各部寸法 | ・階高 １階（2,900mm）２階（2,800mm） ・天井高 １階（2,400mm）２階（2,400mm ） ・横架材間距離 １階（2,800mm）２階（2,700mm） ・開口高さ 掃出窓（ 2,000mm） 腰高窓／大（1,400mm）腰高窓／中（1,000mm） 小窓（600mm）その他（ mm） | 壁量計算書 |  |
|  |  | 木摺準耐力壁・腰壁等 | ・種類（ 木摺 片面 ） （ ） |  |  |
|  |  | 面材準耐力壁・腰壁等 | ・種類（ せっこうボード片面 ）厚さ（15mm） （ ）厚さ（ ） |  |  |
|  |  |  | ・くぎ打ち（種類 GNF40 、間隔 150以下mm） |  |  |
|  |  | 性能表示で定める存在壁量 | ・Ｘ軸方向（１階4,560cm、２階2,831cm） ・Ｙ軸方向（１階4,741cm、２階2,882cm） |  |  |
|  |  | 耐震等級の必要壁量 | ・Ｘ軸方向（１階4,204cm、２階2,226cm） ・Ｙ軸方向（１階4,204cm、２階2,226cm） |  |  |
|  | 床組等 | 火打ち側面 | ・火打ちの種類、寸法（ 火打ち金物 HB ） ・火打ちの隅長（ ） ・火打ちと取合う梁背（ １５０以上 mm） ・火打ち構面の位置（ ２階床（下屋含）、小屋床 ） | 伏図 壁量計算書（床倍率） |  |
|  |  | ２階床面 | ・面材の種類（ 構造用合板 厚12mm ） ・根太（間隔 303mm 、工法 半欠き ） ・くぎ打ち（種類 N50 、間隔 １５０以下 mm） |  |  |
|  |  | 小屋床面 | ・面材の種類（ ） ・根太（間隔 、工法 ） ・くぎ打ち（種類 、間隔 mm） |  |  |
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・勾配（ ４寸 ） | 伏図 壁量計算書（床倍率） |  |
|  |  | 屋根面 | ・面材の種類（ 構造用合板 厚９mm ） ・根太（間隔 455mm 、工法 転ばし ） ・くぎ打ち（種類 N50 、間隔 １５０以下 mm） |  |  |
|  | 接合部 | 金物の品質 | ・品質（ Zマーク表示金物 ） | 壁量計算書（接合部） |  |
|  |  | 筋かい端部の接合部 | ・金物（ 筋かいプレート ） |  |  |
|  |  | 柱脚・柱頭の接合部 | ・金物（ 短ほぞ差し） 仕口等（ かど金物、山形プレート、短冊金物、 引寄せ金物HD-B10,15,20 |  |  |
|  |  | 下屋等の横架材接合部 | ・金物（ 腰掛け蟻＋羽子板ボルト 仕口等（ ） |  |  |
| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄 |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ２．耐震性のつづき | 基礎 （寸法・配筋等） | 根入れ深さ | ・深さ（ 240mm ） | 壁量計算書（接合部） |  |
|  |  | 基礎の各部寸法 | ・立上り部分の高さ（420mm） ・立上り部分の厚さ（120mm） ・底盤の寸法（厚さ150mm、幅360mm） |  |  |
|  |  | 基礎の配筋 | ・主筋 （径 1－D13 mm） ・標準部の補強筋 （径 D10 mm） ・開口直下の補強筋 （径 2－D13 mm） |  |  |
|  | 横架材 | 横架材の断面寸法（最小～最大） | ・床大梁（105mm×330～240mm、間隔 ） ・床小梁（105mm×180mm、間隔910mm） ・小屋梁（105mm×135mm、間隔 ） ・胴差し（105mm×135mm、間隔 ） ・根太（45mm×75mm、間隔303mm） ・垂木（45mm×75m,m、間隔455mm） | 伏図 部材リスト |  |
|  | 限界耐力計算 | 安全限界変形 | □地上部の各階の安全限界変形の当該高さに対する割合が１／４０以下であることを確認 □各階の変形がそれぞれ当該階の安全限界変形の７５％以下であることを確認 ☑特に考慮なし | 計算書 |  |
| 3．可変性 |  |  | （一戸建て住宅のため該当なし） |  |  |
| 4．維持管理・更新の容易性 | 専用配管 | コンクリート内埋込み拝観 | ・排水管（☑無 □有） ・給水管（☑無 □有） ・給湯管（☑無 □有） | 平面図 矩計図 |  |
|  | 地中埋設管 | 地中埋設管上のコンクリート打設 | ・排水管（☑無 □有） ・給水管（☑無 □有） ・給湯管（☑無 □有） | 平面図 矩計図 |  |
|  | 専用排水管 | 排水管の清掃措置 | ・便所（１階） ２階便所は掃除口を設置 [☑排水ますに隣接 □掃除口（□露出又は開口有）] ・その他の水まわり [☑トラップ □掃除口（□露出又は開口有）] | 平面図 |  |
|  | 排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水管等の内面 | ☑平滑である（仕様等 VP管溶着 ） □その他（ ） | 仕上表 |  |
|  |  | 設置状態 | ☑たわみ抜け等が生じないように設置 措置（管の中間部、継手廻り等を支持金物にて固定） □その他（ ） |  |  |
|  | 配管点検口 | 主要接合部等点検措置 | ・排水管と設備機器の接合部 ［☑露出 □開口有 □その他（ ）］ | 平面図 |  |
|  |  |  | ・給水管と設備機器の接合部 ［☑露出 □開口有 □その他（ ）］ |  |  |
|  |  |  | ・給水管のバルブ及びヘッダー ［☑露出 □開口有 □その他（ ）］ |  |  |
|  |  |  | ・給湯管のバルブ及びヘッダー ［☑露出 □開口有 □その他（ ）］ |  |  |
| 5．高齢者等配慮対策等級（共用部分） |  |  | （一戸建て住宅のため該当なし） |  |  |
| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄 |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載項目 |  |
| 6．省エネルギー対策 | 躯体の断熱性能等 | 断熱構造とする部分と性能 | ・各部熱貫流率若しくは断熱材の熱抵抗、又は断熱材の種類と厚さ | 仕上表 矩計図 |  |
|  |  |  | 屋根（ 不要 ） 天井（ グラスウール16K、100mm ） |  |  |
|  |  |  | 壁 （ グラスウール16K、75mm ） |  |  |
|  |  |  | 床 外気に接する部分（ 該当なし ） その他の部分 （ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ２種、50mm） |  |  |
|  |  |  | 土間床等の外周部 外気に接する部分（ 不要 ） その他の部分 （ 不要 ） |  |  |
|  | 開口部の断熱性能等 | 窓・ドア等の断熱性 | 建具・ドア枠の材質・形状、 建具形態 ガラスの種類・構成等 （ 窓 ） （ｱﾙﾐ、一重窓・複層ｶﾞﾗｽ(A6) ） （ 扉(台所) ）（ｱﾙﾐ、框扉・複層ｶﾞﾗｽ(A6) ） （ 扉(玄関) ）（ｱﾙﾐ、ﾌﾗｯｼｭ構造扉） （ ） （ ） | 平面図 矩計図 |  |
|  |  | 窓・ドア等の日射侵入対策 | 庇・軒・付属 方位 ガラスの日射侵入率等 部材等 （真南±112.5°）（複層ガラス）（カーテン） （ 〃 ）（ 同上 ）（障子） （ 〃 ）（ 同上 ）（ブラインド） （ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ） |  |  |
|  | 結露防止対策 | 結露の発生防止対策 | ・防湿層の設置（繊維系断熱材等の場合） （ 防湿フィルム0.1mm ） ・外壁又は屋根の通気層の確保（外壁通気層有り） | 仕上表 |  |
| 7．住宅の規模 | 住宅の面積 | 住宅の面積 | ・住宅の専用面積（ 130 ）㎡ ・40㎡以上ある階 （ １ ）階（ 70 ）㎡ うち階段部分の面積（ ８ ）㎡ | 求積図 |  |
| 8．維持保全の方法 |  |  | ・期間（30）年以上 ・その他の基準への適合 | 申請書 維持保全計画書 |  |
| 9．資金計画 |  |  | ・建築に要する費用の設定 ・維持保全に要する費用の設定 | 申請書 |  |