景観チェックシート（重点地区）

【１．建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更】

記入日　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

記入者

| 行為の目的 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行為の場所 |  |  |  |  |
| 地区区分 |  | 平泉文化遺産地区； □歴史景観地区 □風土景観地区（□Ⅰ □Ⅱ） □一般景観地区 |  |  |
| 項目 |  | 配慮事項 | 確認欄 | 備考 |
| 指針 |  | ・伝統的な様式を残す建築物は、外観等を維持した再生（リフォーム）をするよう配慮しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・新築する場合は、伝統的な様式又は伝統的な様式と調和するような和風の木造建築としているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・一戸が突出した印象を与えないよう、周辺の景観と調和するような形態意匠としているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・国道沿道では、建築物の高さや形態意匠が歴史文化景観の印象を阻害しないよう配慮しているか。また、栽等で修景を行っているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
| 位置・高さ | 眺望 | ・周辺景観、良好な山並みの稜線を妨げない位置及び高さとなっているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  | 壁面の位置 | ・道路等の公共空間に面する壁面位置は、前面道路から1ｍ以上後退し、ゆとりある空間の創出や周辺のまちなみの連続性との調和に配慮しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・延床面積が1,000㎡を超える大規模建築物の場合は、前面道路から3ｍ以上後退しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  | 高さ | ・高さは10ｍ以下（歴史景観地区）または13ｍ以下（風土景観地区、一般景観地区）としているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
| 構造 |  | ・和風の木造建築を基本とし、高床式（ピロティ）は避けた構造としているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
| 形態・意匠 | 地域性 | ・文化財等の地域の景観資源の周辺では、その特性と調和した形態意匠となっているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  | 外壁 | ・色彩は、以下の基準（マンセル表色系）を用いているか。 色相; 明度; 彩度. 歴史・風土; 0.1R～10R; 9未満; 2以下. 5YR～10Y; 9以上; 2以下. 9未満; 3以下. 上記以外; 6以上; 0.5以下. 6未満; 1以下. 一般; 0.1R～10Y; －; 3以下. 上記以外; －; 0.5以下. | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・窓のサッシュ、雨樋、付柱の色は、壁面の色に合わせて低明度低彩度のものを採用しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・外壁は、明らかなレンガ調、タイル調は避け、塗り壁調（プラスター、モルタル、コンクリート等）としているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  | 屋根 | ・屋根の色彩（庇等を含む）は、以下の基準（マンセル表色系）を用いているか。 色相; 明度; 彩度. 0.1R～5Y; 6未満; 6以下. 上記以外; 6未満; 1以下. | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・屋根の破風、鼻隠しの色は、低明度低彩度のものとしているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・屋根の材料は、和瓦、金属板を基本としているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・屋根勾配は3/10～6/10を基本としているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・屋根の形は入母屋、切り妻、寄棟を基本としているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・軒の出は、外壁面（木造においては柱・壁の中心）から60cm以上としているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・ケラバの出は、外壁面（木造においては柱・壁の中心）から30cm以上としているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・総二階の場合は、周辺の建物と軒のラインを揃えるよう配慮しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
| 敷地 | 緑化 | ・敷地内はできる限り緑化しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・道路に面する側は、緑化しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・樹姿又は樹勢の優れた既存の樹木があるか。その場合、保存又は移植しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・エグネがあるか。その場合、極力伐採は避けるよう配慮しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
| その他 | 付帯設備 | ・建築設備等は、周辺の道路等公共空地から見えない位置に設置するよう配慮しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・やむを得ず見える位置に設置する場合は、色彩を建築物に合わせて調和を図るか、格子又は植栽で見えにくくしているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  | 既存の改善 | ・増築や改修等の行為を行う場合は、既存部分の景観改善も行っているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  | その他 | ・照明灯は下方を照らしているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
|  |  | ・投光器等により過剰な光が周囲に散乱しないよう配慮しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |  |
| 取り組みの中で特筆すべき点 |  |  |  |  |